آزمایشگاه مدارهای منطقی

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

تابستان 1405

گروه شماره 7

محمدرضا اژدری                 -                   404105434

رضا قضاوی                        -                   404106236

| گزارش کار آزمایش شماره 2 |  | آزمایشگاه مدارهای منطقی – گروه شماره 7 |
| --- | --- | --- |

آزمایش اول:

مقدمه و هدف آزمایش:

هدف از انجام این آزمایش آشنایی با نحوه کارکرد شیفت رجیستر ها است.

بخش اول:

ساخت شیفت رجیستر چهار بیتی با قابلیت بارگذاری موازی:

قطعات استفاده‌شده:

- هشت گیت AND

- چهار گیت OR

- چهار فلیپ فلاپ نوع D

شرح آزمایش:

هدف طراحی شیفت رجیستری با بارگذاری موازی و با قابلیت کنترل با بیت کنترلی است. بیت کنترلی را با استفاده از یک گیت AND به ورودی های A تا D و متمم این بیت را به گیت AND دیگری متصل می کنیم ،  دلیل این کار این است که در هر لحظه فقط یکی از گیت های AND متصل به یک گیت OR بتوانند یک باشند و هر دو با هم مقدار یک نگیرند ، این موضوع سبب می شود که در هر لحظه فقط یکی از کار های بارگذاری و یا شیفت اتفاق بیوفتند و مدار بدین گونه کنترل خواهد شد.

پس هرگاه بیت کنترلی یک باشد ، گیت های AND بالایی فعال می شوند و بارگذاری انجام می شود و هرگاه بیت کنترلی صفر باشد گیت های AND پایین فعال شده و ورودی های فلیپ فلاپ های قبلی وارد فلیپ فلاپ بعدی می شوند و ورودی S_in نیز وارد فلیپ فلاپ اول می شود و شیفت اتفاق می افتد. (شکل ‎1.1.1‎)

شکل ‎1.1.1‎: ساخت مدار شیفت رجیستر با بارگذاری موازی در دو نرم‌افزار

بخش دوم:

ذخیره مقدار 1010 در شیفت رجیستر با ورودی های مناسب:

برای ذخیره داده ها در شیفت رجیستر باید بیت کنترلی یک باشد و ABCD را به ترتیب برابر 1010 قرار می دهیم. سپس با یکبار فشردن دکمه ساعت ، مقادیر در فلیپ فلاپ ها ذخیره می شوند.(شکل ‎1.2‎)

| شکل ‎۱.۲.۲‎: مدار بعد از فشردن دکمه کلاک و بارگذاری هم‌زمان | شکل ‎۱.۲.۱‎: مدار قبل از فشردن دکمه کلاک |
| --- | --- |
| شکل ‎1.2.3‎: نتیجه ذخیره مقدار 1010 پس از اعمال کلاک در Logisim |  |

بخش سوم:

ساخت مداری با قابلیت شیفت به راست:

با برابر قرار دادن بیت مود با صفر مدار به مداری با قابلیت شیفت به سمت راست تبدیل می شود و با هر بار فشردن دکمه ساعت ورودی وارد بیت پر ارزش شده و بیت کم ارزش خارج می شود. برای امتحان کردن این موضوع ورودی 1010 بخش قبل را با قرار دادن ورودی مدار با صفر یکی به راست شیفت می دهیم.(شکل ‎1.3.1‎)

| شکل ‎۱.۳.۲‎: مدار بعد از فشردن دکمه کلاک و شیفت به راست | شکل ‎۱.۳.۱‎: مدار قبل از فشردن دکمه کلاک و شیفت به راست |
| --- | --- |
| شکل ‎1.3.3‎: نتیجه شیفت به راست در Logisim؛ مقدار رجیستر پس از کلاک 0101 است. |  |

بخش چهارم:

تبدیل مدار به شیفت رجیستر دو طرفه:

به دلیل اینکه دیگر مدار قابلیت بارگذاری موازی را ندارد پس ورودی های A تاD  را از مدار جدا می کنیم. می دانیم وقتی بیت مود برابر صفر باشد گیت های AND  پایین فعال هستند پس به هر کدام از این گیت ها خروجی فلیپ فلاپ پایینی را متصل می کنیم ،چون بیت کم ارزش فلیپ فلاپی قبل از خود ندارد ، در این مورد از ورودی s_in استفاده می کنیم. از طرفی اگر بیت مود برابر یک باشد گیت‌های AND بالایی فعالند پس خروجی فلیپ فلاپ بالایی را به آنها وصل می‌کنیم.

در این حالت هنگامی که بیت مود برابر صفر است ، شیفت به راست اتفاق می افتد و هنگامی که بیت مود برابر یک است شیفت به چپ. شکل کلی مدار در شکل ‎1.4.1‎ مشخص است .

| شکل ‎1.4.1‎: حالت اولیه مدار شیفت رجیستر با قابلیت شیفت به راست و چپ |  |
| --- | --- |
| شکل ‎1.4.2‎: مدار بعد از شیفت به چپ | شکل ‎1.4.3‎: مدار بعد از شیفت به راست |

آزمایش اول:

مقدمه و هدف آزمایش:

هدف از انجام این آزمایش آشنایی با تراشه 7495 است.  تراشه 4 ورودی برای لود همزمان و یک ورودی برای شیفت دارد. پایه mode ورودی حالت است که مشخص میکند عملیات شیفت انجام شود یا لود همزمان.

بخش اول:

ساخت شیفت رجیستر چهار بیتی با قابلیت بارگذاری موازی با استفاده از تراشه:

ورودی‌ها را به ورودی‌هایD0  تاD3  تراشه می‌دهیم. با فشردن دکمه‌ای که به SR و SL متصل است اگر مود برابر یک باشد ورودی ها به طور موازی لود می‌شوند و اگر مود برابر صفر باشد ورودی Sin وارد رجیستر شده و بیت ها به راست شیفت می‌خورند.

شکل ‎2.1.1‎: پیاده‌سازی شیفت رجیستر چهار بیتی با قابلیت بارگذاری موازی با استفاده از تراشه 7495

بخش دوم:

ساخت مداری که رشته‌های خاصی را تشخیص دهد:

می‌خواهیم مدار رشته‌های 001 0، 0010، 1110، 1101 را تشخیص دهد. توجه داریم که چون در شیفت به راست بیت

وروری پرارزش ترین جایگاه وارد می‌شود Q0 پر ارزش ترین بیت است.

0001→Q0.Q1.Q2.Q3   0010→Q0.Q1.Q2.Q3

1110→Q0.Q1.Q2.Q3   1101→Q0.Q1.Q2.Q3

S=Q0.Q1.Q2.Q3+Q0.Q1.Q2.Q3+Q0.Q1.Q2.Q3   +Q0.Q1.Q2.Q3

=(Q0⊙Q1).(Q2⊕Q3)

هرگاه S برابر یک بود یعنی یکی از رشته‌های مد نظر در مدار دیده شده.

شکل ‎2.2.1‎: مدار تشخیص رشته‌های موردنظر با استفاده از تراشه 7495