آزمایشگاه مدارهای منطقی

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

تابستان 1405

گروه شماره 7

محمدرضا اژدری                 -                   404105434

رضا قضاوی                        -                   404106236

1-مقدمه و هدف آزمایش:

در این آزمایش قصد داریم مدار داخلی یک واحد محاسبات و منطق چهار بیتی را بسازیم که قابلیت علمیات های محاسباتی ، عملیات های منطقی و شیفت کردن را داشته باشد.

2.2 – ساخت مدار داخلی ALU :

2-2-1 مقدمه آزمایش :

به طور کلی روش کار این واحد به سه بخش تقسیم می شود که شامل واحد محاسباتی ، واحد منطقی و بخش شیفت می شوند. این تقسیم بندی از روی جدول کنترلی مدار (شکل 2.1) نیز قابل مشاهده است و ورودی های S3 , S2 مشخص کننده رفتار مدار هستند.

حالتی که S3S2 = 00 مدار در بخش محاسباتی خود قرار دارد و محاسباتی از قبیل جمع و تفریق را انجام می دهد. زمانی که S3S2 = 01 باشد ، مدار در بخش منطقی خود قرار دارد و با استفاده از گیت ها روابطی بین ورودی های A و B را محاسبه می کند. در نهایت زمانی که S3S2 = 10 یا S3S2 = 11 مدار در بخش شیفت خود قرار دارد و یه ترتیب شیفت به راست و شیفت به چپ را انجام می دهد.

ابتدا با توجه به ورودی های مدار (A, B, Cin) مقادیر جواب هر سه بخش محاسبه می شود و در نهایت با استفاده از چهار مالتی پلکسر 4در1 که بیت های کنترلی آنها به S2,S3 متصل هستند جواب بخش مورد نظرمان را انتخاب و به خروجی منتقل می کنیم.

قطعات استفاده‌شده:

- گیت های NOT, AND, OR, XOR

- تراشه 74LS153 (این تراشه شامل دو مالتی پلکسر 4x1 است.)

- جمع کننده کامل (Full adder) که همان تراشه 74LS83 است.

2-2-2 توضیح طرز کار بخش محاسباتی مدار:

خروجی نهایی مدار در این حالت برابر معادله 1 است که A همان ورودی مستقیم است و C همان بیت نقلی ورودی است و X مقداری است که با توجه به مقادیر S0, S1, B مشخص خواهد شد.

1) F=A+X+Cin

معادلاتی که در ادامه می آیند و برای به دست آوردن مقادیر X هستند ، همگی از جدول کنترلی مدار که در شکل 2.1 آمده است قابل تشخیص هستند.

شکل 2.1 جدول کنترلی کل مدار

S1S0=00→F=A+Cin→Xi=0

S1 S0=01→F=A+B+Cin→ Xi=Bi

S1 S0=10→ F=A+B+Cin→ Xi=Bi

S1 S0=11→ F=A-1+Cin→ Xi=1

پس در نهایت معادله Xi را میتوان با استفاده از جدول کارنو به دست آورد :

Xi = Bi S0 + Bi S1

در مدار نیز برای ساخت این بخش از چهار مالتی پلکسر 4 در 1 (دو تراشه 74LS153) با بیت های کنترلی S1, S0  برای ساخت Xi ها استفاده شده است که در نهایت برای ساختن خروجی F ، این Xi ها همراه Ai  ها و Cin به یک جمع کننده کامل متصل شده اند .

چهار بیت خروجی همان نتیجه نهایی مدار در این بخش است.

شکل 2.2 بخش محاسباتی مدار

2-2-3 توضیح طرز کار بخش منطقی مدار:

برای هر بیت i  از ورودی‌ها، روابط بخش منطقی به صورت زیر هستند:

S1 S0=00→Li=Ai Bi

S1 S0=01→Li=Ai+Bi

S1 S0=10→ Li=Ai⊕ Bi

S1 S0=11→ Li=Ai

در نهایت تمام خروجی های L1 تا L4 از خروجی های چهار عدد مالتی پلکسر 4 در 1 گرفته شده و چهار خروجی بخش منطقی مدار را تغییر می دهند.

2شکل 2.3 بخش منطقی مدار (سیم هایی که از بالای تصویر آمده اند از A گرفته شده اند و تونل ها هم به  Bi ها متصل هستند)

2-2-4 توضیح طرز کار بخش شیفت مدار:

معدلات شیفت به راست و شیفت به چپ در معادله 1 و 2 قابل مشاهده هستند :

1) S3 S2=10→ R3 R2 R1 R0=0 A3 A2 A1

2)S3 S2=11→ R3 R2 R1 R0=A2 A1 A0 0

2-2-5 توضیح طرز کار بخش انتخاب نهایی جواب مدار:

در نهایت خروجی های بخش محاسباتی و منطقی و شیفت به چهار مالتی پلکسر 4 در 1 متصل می شوند که بیت کنترلی همه آنها به S3S2 متصل هستند و این بیت ها خروجی نهایی را کنترل می کنند (معادله سوم شیفت به راست و معادله چهارم شیفت به چپ است ) :
S3S2=00→ Fi=FArithmetic

S3 S2=01→ Fi=Li

S3 S2=10→ Fi=Ri

S3 S2=11→ Fi=Ri

در نهایت با توجه به این معادلات خروجی مورد نظر انتخاب می شود. شکل نهایی مدار در زیر مشخص است :

بخش کنترلی نهایی مدار

شکل 2.4 شکل نهایی مدار تکمیل شده